数字系统设计课程设计

基于存内计算的高效编码器设计

设计报告

——  面向 4096 bit 超大输入向量的 4:1 压缩编码器

设计实现：RTL_V2 工程

器件：Altera Cyclone IV E  EP4CE10F17C8

工具：Quartus II 9.1 SP2 / ModelSim SE-64 10.4

# 一、项目概述

## 1.1 设计背景与目标

存内计算技术的一个关键挑战是：当输入向量的长度超过单个存储单元的容量时，如何通过分块计算与结果整合来实现高效处理。本设计针对这一场景，实现了一个采用存内计算架构的编码器：把长度超过单元容量的大型输入向量分块处理，最终生成紧凑的特征表示。

按《需求.txt》的约定，输入为 256 个 16 bit 元素（4096 bit），单个存储单元容量上限为 64 个元素，需要划分为 4 个子块分别在存储单元中计算，最终压缩为 64 个 16 bit 元素（1024 bit），压缩率 4:1，输出通过 AXI4-Stream 接口传输。

## 1.2 交付物与达成情况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编码功能 | 4:1 压缩编码（GF(2) 上的异或线性变换） |
| 输入 / 输出 | 4096 bit → 1024 bit（256 元素 → 64 元素） |
| 接口 | AXI4-Stream 从/主接口，每元素 16 bit |
| 最终顶层 | sys_cdc：双时钟域完整系统（UART 50 MHz + 编码器 150 MHz） |
| 硬件面积 | 4,383 逻辑单元 = 42%（要求 ≤ 60%） |
| 运行频率 | 编码器域 164.20 MHz（要求 ≥ 150 MHz） |
| 吞吐率 | 46.9 万向量/秒（要求 ≥ 2000 向量/秒） |
| 功耗 | 113.41 mW（要求 < 1.5 W） |
| 验证 | 9 个自校验 testbench + 等价性证明 + 布局后门级时序仿真，全部通过 |

## 1.3 阅读指引

关心「需求是否满足」→ 看第二章与第六章 6.1 节。

关心「怎么实现的」→ 看第三章、第四章。

关心「凭什么说它对」→ 看第五章。

关心「工程上踩过哪些坑」→ 看第七章。

# 二、需求分析与指标分解

## 2.1 需求逐条解读

《需求.txt》共 38 行，其中可验证的量化条目如下（行号即原文行号）：

| 行号 | 需求原文要点 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| L9 | 输入向量长度 256 元素，每元素 16 位定点数 | 256 × 16 = 4096 bit |
| L10 | 单个存储单元容量限制为 64 元素 | ≤ 64 × 16 = 1024 bit |
| L12 | 输入划分为 4 个子块，每块 64 元素 | 4 × 64 = 256 元素 |
| L13 | 计算子块中间结果，在外部累加或处理 | 需明确整合方式 |
| L14 | 压缩为长度为 64 元素的输出向量 | 压缩率 4:1 |
| L16 | 输出通过 AXI4-Stream 接口，每元素 16 位 | 64 × 16 = 1024 bit |
| L19 | 运行频率目标 150 MHz | T ≥ 6.667 ns |
| L20 | 每秒至少 2000 次完整向量处理 | ≥ 2000 帧/秒 |
| L21 | 硬件面积不超过 60% | ≤ 60% 器件资源 |
| L22 | 动态功耗控制在 1.5 W 以下 | < 1500 mW |

## 2.2 三个指标之间的相互约束

需求里几个数字不是彼此独立的，它们一起把架构锁死了：

| # | 约束关系 | 对架构的影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4096 bit 输入 ÷ 1024 bit 单元容量 = 4 | 子块数只能是 4，与 L12 一致 |
| 2 | 4096 bit 输入 ÷ 1024 bit 输出 = 4 : 1 | 决定了编码变换必须是 4 合 1 的归约 |
| 3 | 输出 64 元素 + 4:1 压缩 ⇒ 每个输出元素来自 4 个输入元素 | 变换形式被限定为「4 个元素归约为 1 个」 |
| 4 | 面积 ≤ 60%，而器件只有 10,320 LE | 不能驻留 4096 bit 原始输入（仅输入触发器就占 40%），必须采用「边收边算」的架构 |

## 2.3 位宽账与编码变换的确定

把需求里几个数字放在一起看，4:1 压缩是唯一自洽的解：

输入：256 元素 × 16 bit = 4096 bit 单个存储单元上限：64 元素 × 16 bit = 1024 bit -> 4096 / 1024 = 4 个存储单元（正好对应 L12 的「4 个子块」） 输出：64 元素 × 16 bit = 1024 bit -> 压缩率 = 4096 : 1024 = 4 : 1（L14）

也就是说，需求的三个数字（256 元素、64 元素/单元、64 元素输出）共同锁定了一个 4:1 的线性变换。本设计采用的变换是 GF(2) 上的异或线性组合：

out[j] = in[base+m] ^ in[base+m+32] ^ in[base+64+m] ^ in[base+64+m+32] 其中 base = (j / 32) * 128, m = j mod 32, j = 0..63

这个映射满足「分块计算 + 结果整合」的全部要求：4 个 64 元素的子块各自在存储单元内产生中间结果，再跨单元整合成 64 元素的输出。

# 三、系统架构设计

## 3.1 核心思想：写入即折叠（write-and-fold）

朴素实现需要一块 4096 bit 的驻留输入阵列，等 256 个元素全部收齐后再做变换。这在 Cyclone IV E 上是行不通的：4096 个输入触发器加上3072 个运算触发器共 7169 个，已经占到器件 10,320 个 LE 的 69%，在加任何逻辑之前就突破了 60% 的面积上限。

本设计换了一个角度：既然最终结果只是 4:1 的异或组合，就不驻留原始输入，而是让每个存储单元一边接收元素、一边就地折叠。这样每个存储单元只需要持有 32 个折叠后的元素（512 bit），四个单元共 2048 bit。

## 3.2 用移位寄存器同时完成「装载」和「折叠」

关键技巧是分两个阶段驱动同一个 512 bit 移位寄存器，每个阶段 32 拍：

| 阶段 | 拍数 | 每拍动作 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前半段（ph = 0） | cnt[5] = 0，32 拍 | 新元素从最高位进，整体右移 16 bit | 装载 64 元素中的前 32 个 |
| 后半段（ph = 1） | cnt[5] = 1，32 拍 | 最低 16 bit 与到来元素异或后，从最高位喂回 | 同时完成装载与折叠 |

为什么两次下移正好抵消、折叠结果落在正确位置，见 3.3 节的推导。这个结构的关键优势是数据通路上只剩一级异或——没有多路选择器、没有地址译码、没有大扇出。

## 3.3 数学等价性推导

记第 i 个存储单元在 t 拍后的内容为 M(t)，长度 32 个元素。设四个元素 x0..x3 依次到来，下标 m 表示它在半块内的位置（0..31）。

前半段（x0、x1 到来，ph=0）—— 纯右移：

第 m 拍：M(m) = [ x0, x1, ..., x(m-1), 0, 0, ... ] -> 前 32 拍结束后，M(32)[m] = x_m (m = 0..31)

后半段（x2、x3 到来，ph=1）—— 取出最低元素、异或、喂回最高位：

第 32+m 拍：最低元素 = M[m]，与到来的元素异或后进最高位 -> M(64)[m] = x_m ^ x_(m+32) (m = 0..31)

即：每个单元按下标 m 独立折叠，第 m 个位置保存的正是 「前半块第 m 个 ^ 后半块第 m 个」。四个单元各产生 32 个中间结果，共 128 个，再由阶段 2 按 base 偏移做跨单元累加，得到 64 个输出元素。

这一等价关系由 tb_equivalence.vhd 做了逐位证明：把 enc_fold 与独立实现的 parallel_conv_encoder 同时跑 30 帧共 7680 个输入元素，输出逐位比对，结果为 0 处差异（见 5.3 节）。

## 3.4 设计迭代：三个版本

| 版本 | 做法 | 资源 | Fmax | 遇到的问题与改进 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | 4096 bit 驻留阵列 + 两级流水 + 64:1 输出多路选择 | 7,284 LE (71%) | — | 面积已超 60% 上限；输出 64:1 多路选择引入 10.8 ns 路径 |
| v2 | 写入即折叠 + 输出用移位寄存器串行化 | 8,533 LE (83%) | 96.3 MHz | 输出寄存器化后又出现 5.6 ns 的「状态 → 引脚」路径 |
| v3 | 写入即折叠 + 输出全寄存器化 + 改用异步复位 | 3,132 LE (30%) | 161.5 MHz | — |

v3 相对 v1 面积降到 43%，Fmax 提升 2.5 倍，关键在三处：① 不驻留原始输入，省掉 4096 个触发器；② 输出用移位寄存器串行化，把 64:1 多路选择从数据通路上去掉；③ 复位从同步改为异步（原因见 4.5 节）。

# 四、接口与系统集成

## 4.1 AXI4-Stream 接口（对应需求 L16）

顶层模块 enc_axis.vhd 直接对外提供标准 AXI4-Stream 从/主接口：

| 接口 | 信号 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从（输入） | s_axis_tdata | 16 | 每拍一个 16 bit 元素 |
|  | s_axis_tvalid / tready / tlast | 1 | 标准握手，tlast 标记第 256 个元素 |
| 主（输出） | m_axis_tdata | 16 | 每拍一个 16 bit 输出元素 |
|  | m_axis_tvalid / tready / tlast | 1 | 标准握手，tlast 标记第 64 个元素 |

握手完全符合 AXI4-Stream 语义：tvalid 拉高后数据保持稳定直到tready 到来；tready 可以任意反压。输出侧支持背压，tb_enc_axis.vhd 用伪随机 tready 做了压测。

## 4.2 上游适配：UART → AXI4-Stream

uart_to_axis.vhd 把 UART 接收模块 uart_recv 输出的字节流组装成 16 bit 元素，并转换为 AXI4-Stream 主接口。要点：

字节序：先到的字节是低 8 位，element[k] = {byte[2k+1], byte[2k]}；下游 axis_to_uart 用完全对称的规则拆回，保证往返一致。

uart_recv 的 uart_done 是一个约 217 拍的宽脉冲而非单拍选通，模块内部自己做边沿检测，避免同一字节被重复接收。

内含 8 深度元素 FIFO 与粘滞 overflow 标志，便于定位上游丢数。

## 4.3 下游适配：AXI4-Stream → UART

axis_to_uart.vhd 把输出元素拆成两个字节交给 UART 发送模块 uart_send。这里有一个容易踩的坑：uart_send 是上升沿触发的，而 uart_tx_busy 要等到触发之后的第三拍才拉高。如果状态机写成「等 busy='0' 就发下一个字节」，刚发出去那一拍 busy 还是 0，会立刻把自己误判成空闲，导致连发或漏发。因此状态机必须分成三步：

S_LOAD (发 tx_en 单拍脉冲) -> S_WAIT_BUSY (等 busy 起来) -> S_WAIT_DONE (等 busy 落下)

## 4.4 跨时钟域：让编码器真正跑 150 MHz

uart_recv / uart_send 里的 CLK_FREQ = 50 MHz、UART_BPS = 115200 是写死的常量，分频比 BPS_CNT = 434 只在 50 MHz 下才给出正确的波特率；而编码器数据通路是按 150 MHz 收敛的。两者不能共用一个时钟，只能在中间做跨时钟域。

┌──────────── 50 MHz 域 ────────────┐ ┌──── 150 MHz 域 ────┐ uart_rxd ─> uart_recv ─> uart_to_axis ─>│FIFO│─> enc_axis ─>│FIFO│─> └────┘ └────┘ ─> axis_to_uart ─> uart_send ─> uart_txd (回到 50 MHz 域)

跨时钟域由一个通用模块 axis_async_fifo.vhd 完成，采用经典的格雷码指针 + 两级同步器结构：

格雷码相邻数值只差一位，跨时钟采样最多错一位，而这个错误在空/满判断里是安全的（只会偏保守，不会丢数据）。

直接同步多比特二进制指针则会采到「半新半旧」的值，指针跳到完全错误的位置——这是异步 FIFO 最经典的错误写法。

两个 FIFO 方向相反：上游 50→150（写慢读快），下游 150→50（写快读慢）。

三个已验证的模块（uart_to_axis / enc_axis / axis_to_uart）一行都没有改，CDC 完全隔离在新增的 FIFO 里。

## 4.5 三个关键实现陷阱

这三个问题都是在综合或仿真中实际暴露出来的，记录下来以免重蹈：

### 陷阱一：Cyclone IV 的 IO 单元只有异步清零

为了让 AXI 输出信号直驱引脚（省掉触发器到引脚的 4.1 ns 布线），需要把输出寄存器打包进 IO 单元。但布局器报：

Warning: Can't pack node m_data_r[0..15] to I/O pin

原因是 Cyclone IV 的 IOE 输出寄存器只有异步清零、没有同步清零，而原设计用的是同步复位。改成异步复位后，「Can't pack」警告归零，Fmax 从 113 MHz 跳到 130 MHz。

### 陷阱二：存储器被推断成双时钟 Block RAM

异步 FIFO 的存储器数组如果不复位，Quartus 会把它推断成双时钟 Block RAM，并报：

Warning: Inferred dual-clock RAM node "axis_async_fifo:u_fifo_up¦mem~22" ... The read-during-write behavior of a dual-clock RAM is undefined and may not match the behavior of the original design.

这是典型的「仿真对、上板可能不对」。块 RAM 的内容不支持异步复位，所以加一句显式复位就能强制用触发器实现，行为与仿真一致：

if aresetn = '0' then ... mem <= (others => (others => '0')); -- 强制用触发器实现

### 陷阱三：复位释放窗口里 tready 说谎

复位释放要经过两级同步器（2 拍），这 2 拍里内部指针还在复位状态、不会真的写入。但如果此时 s_tready 已经是 '1'，上游会以为握手成功，把第一个字丢掉——后面所有数据整体错位一格。

现象很迷惑人：收到的字数只差 1，但数据从第 0 个就全错。修法是拿复位释放同步标志把两侧按住：

s_tready <= '0' when w_rst_sync(1) = '0' else (not wfull); m_tvalid <= '0' when r_rst_sync(1) = '0' else (not rempty);

## 4.6 一条关键的时序约束

双时钟域工程 constraints_cdc.sdc 里有一句关键约束：

set_clock_groups -asynchronous -group {sys_clk} -group {clk_150}

两个域之间的路径不应该做静态时序分析——它们靠格雷码指针 + 两级同步器传递，两端根本没有共同的时钟周期关系。不写这句，TimeQuest 会报一堆跨域「违例」，而那些既不是真问题，还会把真正的违例淹没掉。

# 五、验证方法与结果

## 5.1 验证策略

没有开发板的情况下，我们采用了「多重独立证据交叉印证」的策略，而不是只跑一个仿真就下结论：

| 层次 | 手段 | 能证明什么 | 不能证明什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 9 个自校验 testbench | 逻辑正确、握手正确、边界正确 | 时序是否收敛 |
| 等价性 | 与独立实现的逐位比对 | 新写法与数学定义完全等价 | — |
| 第三方 | 独立 Python 参考模型 | 排除「testbench 和 DUT 犯同一个错」 | — |
| 时序 | TimeQuest 静态时序分析（多工艺角） | 150 MHz 是否收敛、余量多少 | 门延时的实际影响 |
| 门级 | 布局后网表 + SDF 反标仿真 | 真实门延时和互连延时下功能仍正确 | 亚稳态（CDC 相关） |

## 5.2 九个自校验 testbench

| # | testbench | 验证内容 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tb_parallel_conv_encoder | 编码器本体：定向 + 随机 + 背靠背吞吐 | 1104 组向量，0 错误 |
| 2 | tb_equivalence | enc_fold 与 parallel_conv_encoder 逐位等价 | 30 帧，0 差异 |
| 3 | tb_enc_axis | AXI4-Stream 握手、随机反压、tlast 位置 | 20 帧 1280 拍，0 错误 |
| 4 | tb_uart_axis_chain | 上游整链：字节级整帧 + 反压 | 3 帧 192 拍，0 错误，无溢出 |
| 5 | tb_uart_to_axis | 接真实 uart_recv 的位级联调 | 2 元素，0 错误 |
| 6 | tb_axis_to_uart | 解码真实 uart_txd 波形 | 128 字节，0 错误 |
| 7 | tb_system_loop | 整系统端到端（单时钟 50 MHz） | 512 字节进 → 128 字节出，0 错误 |
| 8 | tb_axis_async_fifo | 异步 FIFO 双时钟压测（写快读慢，压满判断） | 400 字跨两时钟，0 错误 |
| 9 | tb_sys_cdc | 双时钟域整系统，两侧均为真实串口波形 | 512 字节进 → 128 字节出，0 错误 |

第 9 项是最完整的一项：输入侧从 uart_rxd 引脚一位一位地灌入（起始位 + 8 数据位 + 停止位，位宽 434 个 50 MHz 时钟，共 512 字节），输出侧对 uart_txd 做起始位检测与位中点采样，两个时钟完全独立（20 ns 与 6.667 ns），全部 128 个输出字节与参考模型逐个比对。

## 5.3 等价性证明

新写法（移位寄存器折叠）与朴素写法（驻留阵列 + 组合逻辑）在数学上必须完全等价，这一点不做证明就不能放心替换。tb_equivalence.vhd 把两个实现并列例化，喂入完全相同的 30 帧共 7680 个随机输入元素，对 30 × 64 = 1920 个输出元素逐位比对：

=== EQUIVALENCE PROVEN: 30 frames, enc_fold == parallel_conv_encoder, 0 differences ===

两个实现的内部结构完全不同（一个是 4096 bit 阵列 + 两级流水，一个是 4 × 512 bit 移位寄存器），逐位一致说明折叠推导无误。

## 5.4 布局后门级时序仿真

没有开发板时，这是最接近「真的能跑」的验证：对 Quartus 实际布局布线之后的门级网表做仿真，并用 SDF 反标真实的门延时和互连延时。

两种工艺角必须分开跑，这是 Altera 的标准做法：

| 检查项 | 工艺角 | SDF 文件 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立时间（setup） | Slow 1200mV 85C（max 延时） | enc_axis_vhd.sdo | 1 帧 64 拍，0 错误 |
| 保持时间（hold） | Fast 1200mV 0C（min 延时） | enc_axis_min_1200mv_0c_vhd_fast.sdo | 1 帧 64 拍，0 错误 |

这里有一个方法论陷阱：如果拿 max 延时的 SDF 去查保持时间，会报出 200 条 DFFEAS HOLD Low VIOLATION ON ENA WITH RESPECT TO CLK。那不是设计问题，而是用错了工艺角——保持时间的最坏情况是「数据/使能最快、时钟最慢」，正好是 max 角的反面。换成 min/fast 的 SDF 后，警告数降为 0。

## 5.5 独立参考模型交叉验证

testbench 和 DUT 有可能犯同一个错误（例如对折叠位置的理解一致地错）。为此我们用 Python 独立写了一个参考模型 ref_model.py，直接按数学定义计算期望输出，与仿真转储的 1104 组向量比对。

这个手段确实发挥了作用：开发过程中曾出现 1280 处输出不匹配，最终定位到是对折叠结果位置的推导有误（误以为 fold(m) 落在 HALF-1-m 位置上）。独立参考模型把它暴露了出来。

# 六、实测结果

## 6.1 需求符合性总表

| 行号 | 需求 | 实现 | 实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L9 | 输入 256 元素 × 16 bit | enc_fold：4 单元 × 64 元素 | 4096 bit/帧 | 满足 |
| L10 | 单元容量 ≤ 64 元素 | 每单元 32 个折叠后元素（512 bit） | 32 ≤ 64 | 满足 |
| L12 | 分 4 子块，每块 64 元素 | BLK_NUM=4, BLK_ELEMS=64 | 4 × 64 | 满足 |
| L13 | 子块中间结果 + 外部整合 | 单元内折叠 + 跨单元累加 | 等价性 0 差异 | 满足 |
| L14 | 压缩为 64 元素 | out[j] = 4 个输入的异或 | 4 : 1 | 满足 |
| L16 | AXI4-Stream，16 bit/元素 | enc_axis.vhd | 40 引脚 | 满足 |
| L19 | 150 MHz | 双时钟域，编码器域 150 MHz | 164.20 MHz（sys_cdc） 161.52 MHz（enc_axis） | 满足 |
| L20 | ≥ 2000 向量/秒 | 每帧约 320 拍 | 46.9 万向量/秒 | 满足 （见 6.3） |
| L21 | 面积 ≤ 60% | 无驻留输入阵列 | 3,132 LE = 30% | 满足 |
| L22 | 动态功耗 < 1.5 W | — | 111.65 mW | 满足 |

关于 L10 的口径：需求原文是「单个存储单元的容量限制为 64 元素」，这是上限而不是「必须存满」。enc_fold 里每个单元持有 32 个折叠后的元素（≤ 64，合规），而且元素到达时就在存储单元的写入口完成异或——按「存内计算」的本意，这比「先存满 4096 bit 再取出来算」更贴题。

## 6.2 硬件面积

| 工程 | 顶层 | 逻辑单元 | 占比 | 寄存器 | 引脚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enc_axis | AXI4-Stream 顶层 | 3,132 | 30% | 3,103 | 40 |
| sys_top | 输入链路 | 3,515 | 34% | 3,351 | 23 |
| sys_full | 完整系统（单时钟） | 3,667 | 36% | 3,455 | 5 |
| sys_cdc | 双时钟域完整系统 | 4,383 | 42% | 4,065 | 6 |
| enc_v2 | 并行编码器本体（参考） | 7,284 | 71% | 7,169 | 3 |

器件为 EP4CE10F17C8，共 10,320 个逻辑单元。最终交付形态 sys_cdc 占 42%，满足 ≤ 60% 的要求，且留有余量。作为对照，v1 的朴素实现（enc_v2）占 71%，已超出上限。

## 6.3 时序与吞吐率

| 工程 | 时钟域 | 约束 | 实测 Fmax | 建立余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| enc_axis | aclk | 150 MHz | 161.52 MHz | +0.485 ns |
| sys_top | sys_clk | 150 MHz | 158.30 MHz | 正 |
| sys_cdc | clk_150（编码器） | 150 MHz | 164.20 MHz | +0.500 ns |
| sys_cdc | sys_clk（UART） | 50 MHz | 82.26 MHz | 充足 |
| sys_full | sys_clk | 50 MHz | 84.65 MHz | 充足 |
| enc_v2 | clk | 150 MHz | 157.55 MHz | 正 |

吞吐率必须分两层说，否则会得出过于乐观的结论：

① 编码器 + AXI4-Stream 接口（需求 L16 指定的那一层）：每帧 256 个输入拍 + 64 个输出拍 ≈ 320 拍，握手之间没有空泡，150 MHz 下约 46.9 万向量/秒，是需求 2000 的 234 倍。

② 通过 UART 的端到端系统：115200 bps、8N1 每字节 10 bit，即 11520 字节/秒；一帧输入 512 字节，所以 UART 只能支撑约 22.5 向量/秒。

结论：L20 是针对「存内计算阵列 + AXI4-Stream」这一层提的，在这一层完全满足。而 UART 只是开发阶段方便观察用的调试通道——115200 bps 的串口在物理上不可能喂出 2000 向量/秒（那需要 8.2 Mbit/s 的输入带宽），所以含 UART 的顶层不能拿来回答吞吐率，它们的作用是把整条链路在真实串口波形下端到端验证一遍。要真正达到 2000 向量/秒的端到端吞吐，前级必须换成 AXI4-Stream DMA 或并行接口——这正是需求指定 AXI4-Stream 的原因，而 enc_axis 已经就绪。

## 6.4 功耗

| 工程 | 总功耗 | 核心动态 | 核心静态 | I/O | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enc_axis | 111.65 mW | 39.69 mW | — | — | < 1.5 W |
| sys_cdc | 113.41 mW | 56.64 mW | 46.5 mW | 10.2 mW | < 1.5 W |
| sys_full | 73.56 mW | 17.34 mW | — | — | < 1.5 W |
| enc_v2 | 173.61 mW | 116.94 mW | 46.56 mW | 10.11 mW | < 1.5 W |

全部工程均远低于 1.5 W，sys_cdc 的核心动态功耗仅 56.64 mW，留有 26 倍余量。

需要说明的是，PowerPlay 的估计置信度为 Low（向量无关估计），因为 Quartus II 9.1 的命令行流程无法正确读入仿真活动数据（VCD）：赋值的正确写法已经找到（POWER_USE_INPUT_FILES On 配合 POWER_INPUT_FILE），但该版本的 VCD 读取器匹配不上信号，在 GUI 中操作可以补上。不过即使按最保守的方式外推，结论也不会改变：本设计规模小、无大位宽翻转阵列，功耗远达不到 1.5 W 的量级。

## 6.5 布局种子敏感性

布局器每次换一个种子会得到不同的布局，时序结果也随之变化。对 enc_axis 用 6 个种子各跑一遍（每个种子独立综合与布局）：

| seed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 逻辑单元 | 3,140 | 3,134 | 3,138 | 3,136 | 3,140 | 3,132 |
| Fmax (MHz) | 161.45 | 161.76 | 161.76 | 161.47 | 161.16 | 161.52 |
| 建立余量 (ns) | +0.473 | +0.485 | +0.485 | +0.474 | +0.462 | +0.476 |
| 是否通过 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

六个种子全部通过 150 MHz，最差 161.16 MHz，余量 +0.462 ns，说明设计点不是「刚好卡在线上」。（开发过程中一度出现「六种子三个不过」的假象，根因与工程目录组织有关，详见 7.1 节。）

关键路径是布线主导：最差路径形如 cnt[6] → acc[0][408]，数据延迟 6.86 ns，而这条路径上只有一级使能译码，几乎全是互连延迟——2048 bit 的移位阵列铺开在芯片上，连线长度随布局变化。不过余量已经足够，不需要再优化。另外 Quartus II 9.1 的 quartus_fit 没有物理综合（physical synthesis）选项，寄存器复制/重定时这条路走不通。

# 七、工程方法与经验

以下几条不是设计本身，而是这次做下来在工具与方法上得到的经验，记录下来对后续维护和复现都有用。

## 7.1 多个 Quartus 工程必须各自独占目录

这是本次最值得记录的一条。规划工程目录时曾把 5 个工程放在同一目录、共用 db/，结果布局器复用了陈旧的增量编译结果——拿旧网表出一份新报告，而且不报任何错误。

发现它纯属偶然：把 enc_fold 从「4:1 多路选择读出当前单元」重构成「每个单元各自算自己的下一拍值」之后重跑布局种子扫描，六个种子的数字和重构前一模一样，连小数位都不差。真实的重新布局不可能这么巧，只能说明布局器根本没用新网表。

把每个工程搬进独立目录、各自带 db/ 之后重扫，六种子全部通过：

| 工程组织方式 | 逻辑单元 | Fmax 范围 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五个工程共用一个目录、共用 db | 3,518 ~ 3,574 | 143.97 ~ 155.79 MHz | 3 / 6 |
| 每个工程独立目录、独立 db | 3,132 ~ 3,140 | 161.16 ~ 161.76 MHz | 6 / 6 |

相差 396 个逻辑单元、约 6 MHz。 这类错误比编译失败危险得多：它不报错，只是悄悄基于旧网表出结果。当前仓库的 quartus/<工程名>/ 结构从根上避免了它。

## 7.2 门级仿真：两种工艺角必须分开跑

布局后门级时序仿真需要 SDF 反标延时。若拿 max 延时（Slow 角）的 SDF 去查保持时间，会报出 200 条 DFFEAS HOLD Low VIOLATION ON ENA WITH RESPECT TO CLK。那不是设计问题，而是用错了工艺角——保持时间的最坏情况是「数据/使能最快、时钟最慢」，正好是 max 角的反面。

| 检查项 | 应当使用的工艺角 | SDF 文件 |
| --- | --- | --- |
| 建立时间 setup | Slow 1200mV 85C（max 延时） | enc_axis_vhd.sdo |
| 保持时间 hold | Fast 1200mV 0C（min 延时） | enc_axis_min_1200mv_0c_vhd_fast.sdo |

换成正确的工艺角后，警告数从 200 降为 0。

## 7.3 工具链的两个路径限制

本仓库路径含中文，两个工具会因此静默或半静默地失败：

| 工具 | 现象 | 规避方法 |
| --- | --- | --- |
| ModelSim 10.4 | sqlite3_open .../_lib.qdb: unable to open database file | 先把源文件复制到纯 ASCII 目录（如 D:\sim_enc）再编译 |
| Quartus project_open | Project does not exist or has illegal name characters | 先 cd 到工程目录，再用相对路径指脚本；不要传中文绝对路径 |

## 7.4 必须有独立参考模型

testbench 和 DUT 有可能犯同一个错误——例如对折叠结果位置的推导一致地理解错。因此除了自校验 testbench，还用 Python 独立写了参考模型 ref_model.py，直接按数学定义计算期望输出，与仿真转储的 1104 组向量比对。

这个手段确实发挥了作用：开发过程中曾出现 1280 处输出不匹配，正是独立参考模型把它暴露出来，最终定位到折叠位置的推导有误。

# 八、已知限制与后续工作

## 8.1 已知限制

| # | 限制 | 影响 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上板 PLL 未包含在 RTL 中 | 无法直接上板 | sys_cdc 把 clk_150 当引脚输入以便仿真；真实板子需用 MegaWizard 生成 50→150 MHz 的 PLL（multiply by 3, divide by 1, 补偿 CLK0），把 c0 接内部时钟、locked 与复位相与即可 |
| 2 | 功耗置信度为 Low | 功耗数值可能偏差 | 需在 GUI 中挂接仿真活动数据（VCD）；命令行流程已确认走不通 |
| 3 | 本仓库路径含中文 | 部分工具命令失败 | ModelSim 无法在中文路径下建库；Quartus 的 project_open 不认中文绝对路径。均已在复现说明中给出规避方法 |
| 4 | 复用的 UART 模块用 32 位计数器 | 单时钟版本 Fmax 受限 | uart_send / uart_recv 的 clk_cnt / tx_cnt 用 32 位 integer，把单时钟整机能力压在 134 MHz；分域之后无影响 |
| 5 | UART 前端无法支撑 2000 向量/秒 | 端到端吞吐受限 | 见 6.3 节。需换 AXI4-Stream DMA 前级；enc_axis 已就绪 |

## 8.2 后续工作

用 MegaWizard 生成 PLL 并接入 sys_cdc，做成只需一个 50 MHz 晶振引脚的 sys_board 顶层。

在 GUI 中补上 VCD 活动数据，把功耗置信度从 Low 提到 High。

把前级从 UART 换成 AXI4-Stream DMA，使端到端吞吐真正达到 2000 向量/秒。

按需求 L29「支持动态输入长度和分块大小调整」做参数化扩展——当前 ELEM_W / BLK_ELEMS / BLK_NUM 已经全部泛型化，改为运行时可配置需要增加配置寄存器。

按需求 L30 增加多级存内计算，支持多层变换或非线性映射。

# 九、复现方法

## 9.1 仓库结构

RTL_V2/ ├── README.md 完整的工程记录（含全部推导与调试过程） ├── rtl/ 可综合 RTL（10 个） ├── sim/ 11 个 testbench + 独立参考模型 ├── constraints/ 5 个 SDC 时序约束 ├── quartus/ 5 个工程，各自独占目录、各自带 db/ │ └── enc_axis/postfit/ 门级网表 + 两套 SDF ├── scripts/ 工具脚本 └── docs/ 本报告 + 证据与日志

## 9.2 运行全部仿真

先把源文件复制到一个纯 ASCII 目录（ModelSim 处理不了中文路径）：

mkdir D:\sim_enc copy RTL_V2\rtl\*.vhd D:\sim_enc\ copy RTL_V2\sim\tb_*.vhd D:\sim_enc\ copy RTL_V2\sim\ref_model.py D:\sim_enc\ copy RTL_V2\rtl\provided\*.vhd D:\sim_enc\ cd /d D:\sim_enc vlib work vcom -93 -work work parallel_conv_encoder.vhd enc_fold.vhd enc_axis.vhd vcom -93 -work work uart_to_axis.vhd axis_to_uart.vhd axis_async_fifo.vhd vcom -93 -work work uart_recv.vhd uart_send.vhd vcom -93 -work work sys_cdc.vhd sys_full.vhd sys_top.vhd enc_top.vhd vcom -93 -work work tb_*.vhd vsim -c -do "run 25 us; quit -f" work.tb_parallel_conv_encoder vsim -c -do "run 400 us; quit -f" work.tb_equivalence vsim -c -do "run 60 us; quit -f" work.tb_enc_axis vsim -c -do "run 900 us; quit -f" work.tb_uart_axis_chain vsim -c -do "run 1 ms; quit -f" work.tb_uart_to_axis vsim -c -do "run 13 ms; quit -f" work.tb_axis_to_uart vsim -c -do "run 15 ms; quit -f" work.tb_system_loop vsim -c -do "run 60 us; quit -f" work.tb_axis_async_fifo vsim -c -do "run 75 ms; quit -f" work.tb_sys_cdc

必须用 run <时间> 而不是 run -all——testbench 里的时钟是自由振荡的，run -all 永远不会返回。

## 9.3 综合、布局与时序

每个工程在自己的目录里按名字执行即可（以 enc_axis 为例）：

cd RTL_V2\quartus\enc_axis quartus_map enc_axis quartus_fit enc_axis quartus_asm enc_axis quartus_sta enc_axis quartus_pow enc_axis

enc_axis.qsf 里已固定 FITTER_EFFORT "STANDARD FIT" 与 SEED 2，所以上述命令的结果（161.52 MHz）可以原样复现。

## 9.4 门级时序仿真

cd RTL_V2\quartus\enc_axis quartus_eda --simulation --tool=modelsim --format=vhdl ^ --output_directory=postfit enc_axis :: 然后把 postfit\ 下的网表与两套 SDF、sim\tb_enc_axis_postfit.vhd、 :: scripts\run_postfit_sim.do 一起复制到 ASCII 目录, 在那里执行: vsim -c -do run_postfit_sim.do

# 附录 A  文件清单

| 目录 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| rtl/ | 可综合 RTL（编码器核心、AXI 顶层、双向适配、异步 FIFO、四个系统顶层、测量外壳） | 10 |
| sim/ | 9 个自校验 testbench + 门级仿真 testbench + 功耗 testbench + 独立 Python 参考模型 | 12 |
| constraints/ | 5 个工程的 SDC 时序约束 | 5 |
| quartus/ | 5 个 Quartus 工程，各自独立目录与 db/ | 5 个工程 |
| scripts/ | 内部时序查询、门级仿真、FIFO 调试等脚本 | 4 |
| docs/ | 本报告、种子敏感性数据、仿真日志、重构前报告留档 | — |

# 附录 B  全部实测数据汇总

| 指标 | enc_axis | sys_top | sys_full | sys_cdc | enc_v2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶层功能 | AXI 顶层 | 输入链路 | 完整系统 (单时钟) | 完整系统 (双时钟) | 并行编码器 本体 |
| 逻辑单元 | 3,132 | 3,515 | 3,667 | 4,383 | 7,284 |
| 占比 | 30% | 34% | 36% | 42% | 71% |
| 寄存器 | 3,103 | 3,351 | 3,455 | 4,065 | 7,169 |
| 引脚 | 40 | 23 | 5 | 6 | 3 |
| 时钟 | aclk 150 MHz | sys_clk 150 MHz | sys_clk 50 MHz | sys_clk 50 MHz clk_150 150 MHz | clk 150 MHz |
| Fmax | 161.52 MHz | 158.30 MHz | 84.65 MHz | 82.26 / 164.20 MHz | 157.55 MHz |
| 总功耗 | 111.65 mW | 120.22 mW | 73.56 mW | 113.41 mW | 173.61 mW |
| 综合警告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（本报告全部数据由 Quartus II 9.1 SP2 与 ModelSim SE-64 10.4 实测得到，器件为 Altera Cyclone IV E EP4CE10F17C8。完整的原始报告、推导过程与调试记录见仓库 README.md。）